- Государственный стандарт СССР ГОСТ 23172-78*
"Котлы стационарные. Термины и определения"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 12 июня 1978 г. N 1576)

- Steam and hot-water stationary boilers. Terms and definitions

Срок введения установлен до# 1 июля 1979 г.

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения стационарных котлов и их основных составных частей.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте указаны в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно в графе "определение" поставлен прочерк.

В стандарте для отдельных стандартизованных терминов в качестве справочных приведены их иностранные эквиваленты на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов, а также обязательное приложение, в котором приведены термины и определения горелок, применяемых в стационарных котлах.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

- Алфавитный указатель терминов на русском языке

Барабан                                                                47

Барабан стационарного котла                                            47

Блок поставочный                                                       45

Блок стационарного котла поставочный                                   45

Бункер стационарного котла золовой                                    123

Бункер стационарного котла шлаковый                                   124

Ванна стационарного котла шлаковая                                    125

Воздухоподогреватель стационарного котла                               79

Воздухоподогреватель    стационарного    котла     вращающийся

регенеративный                                                         85

Воздухоподогреватель стационарного котла пластинчатый                  84

Воздухоподогреватель стационарного котла регенеративный                81

Воздухоподогреватель стационарного котла рекуперативный                80

Воздухоподогреватель  стационарного  котла   с   промежуточным

теплоносителем                                                         82

Воздухоподогреватель стационарного котла трубчатый                     83

Воронка стационарного котла холодная                                  119

Воронка холодная                                                      119

ВП                                                                     79

ВРЧ                                                                    61

Газоход                                                               121

Газоход стационарного котла                                           121

ГППТО                                                                 104

Давление пара в стационарном котле номинальное                         37

Давление пара в стационарном котле пробное                             44

Давление пара в стационарном котле рабочее                             43

Давление в стационарном котле расчетное                                42

Давление пара номинальное                                              37

Давление пробное                                                       44

Давление рабочее                                                       43

Давление расчетное                                                     42

Зона стационарного котла переходная                                    67

Камера горения                                                        116

Камера горения топки стационарного котла                              116

Камера охлаждения                                                     117

Камера охлаждения топки стационарного котла                           117

Каркас                                                                 48

Каркас котельный                                                       48

Каркас стационарного котла                                             48

Коллектор                                                              46

Коллектор стационарного котла                                          46

Котел                                                                   1

Котел стационарный                                                      2

Котел стационарный барабанный                                          13

Котел стационарный водогрейнопаровой                                    6

Котел стационарный водогрейный                                          5

Котел стационарный водотрубный                                         12

Котел стационарный высокого давления                                   18

Котел стационарный высоконапорный                                      34

Котел стационарный газотрубный                                         11

Котел стационарный для газообразного топлива                           21

Котел стационарный для жидкого топлива                                 20

Котел стационарный для твердого топлива                                19

Котел стационарный докритического давления                             14

Котел стационарный закритического давления                             15

Котел стационарный многотопливный                                      22

Котел стационарный низкого давления                                    16

Котел стационарный пароводогрейный                                      6

Котел стационарный паровой                                              4

Котел стационарный прямоточный                                         29

Котел стационарный прямоточный с рециркуляцией                         30

Котел стационарный сверхкритического давления                          15

Котел стационарный с естественной тягой                                31

Котел стационарный с естественной циркуляцией                          26

Котел стационарный с жидким шлакоудалением                             24

Котел стационарный с кипящим слоем                                     25

Котел стационарный с комбинированной циркуляцией                       28

Котел стационарный с наддувом                                          33

Котел стационарный с принудительной циркуляцией                        27

Котел стационарный среднего давления                                   17

Котел стационарный с сухим шлакоудалением                              23

Котел стационарный с твердым шлакоудалением                            23

Котел стационарный с уравновешенной тягой                              32

Котел стационарный электрический                                        9

Котел стационарный электродный                                         10

Котел-утилизатор стационарный                                           7

Котел утилизационный                                                    7

Котел энерготехнологический                                             8

НРЧ                                                                    59

Обмуровка                                                              49

Обмуровка стационарного котла                                          49

Панель экрана                                                          63

Панель экрана стационарного котла                                      63

Парогенератор                                                           1

Пароохладитель с впрыском                                             101

Пароохладитель стационарного котла                                    100

Пароохладитель стационарного котла впрыскивающий                      101

Пароохладитель стационарного котла поверхностный                      102

Пароперегреватель первичный                                            68

Пароперегреватель стационарного котла                                  68

Пароперегреватель стационарного котла конвективный                     72

Пароперегреватель стационарного котла радиационный                     70

Пароперегреватель стационарного котла ширмовый                         71

Паропроизводительность стационарного котла номинальная                 35

Перегреватель                                                          68

Перегреватель конвективный                                             72

Перегреватель радиационный                                             70

Перегреватель ширмовый                                                 71

Пережим топки стационарного котла                                     122

ПЗ                                                                     67

Поверхность нагрева                                                    50

Поверхность нагрева конвективная                                       54

Поверхность нагрева оребренная                                         55

Поверхность нагрева ошипованная                                        56

Поверхность нагрева парогенерирующая                                   51

Поверхность нагрева парообразующая                                     51

Поверхность нагрева радиационная                                       52

Поверхность нагрева радиационно-конвективная                           53

Поверхность нагрева стационарного котла                                50

Поверхность нагрева стационарного котла конвективная                   54

Поверхность нагрева стационарного котла оребренная                     55

Поверхность нагрева стационарного котла ошипованная                    56

Поверхность нагрева стационарного котла парообразующая                 51

Поверхность нагрева стационарного котла радиационная                   52

Поверхность        нагрева                 стационарного котла         53

радиационно-конвективная

Поверхность нагрева стационарного котла ширмовая                       64

Под топки                                                             120

Под топки стационарного котла                                         120

ППТО                                                                  103

Предтопок                                                             118

Пучок котельный                                                        65

Пучок стационарного котла котельный                                    65

Пучок стационарного котла шлакоулавливающий                            66

Пучок шлакоулавливающий                                                66

РВП                                                                    85

Сепаратор жалюзийный                                                   95

Сепаратор непрерывной продувки стационарного котла                     98

Сепаратор периодической продувки стационарного котла                   99

Сепаратор стационарного котла жалюзийный                               95

СРЧ                                                                    60

Ступень перегревателя                                                  69

Ступень пароперегревателя стационарного котла                          69

Температура горячей  воды  в  водогрейном  стационарном  котле         41

номинальная

Температура пара в стационарном котле номинальная                      38

Температура пара номинальная                                           38

Температура питательной воды в стационарном котле номинальная          40

Температура промежуточного перегрева номинальная                       39

Температура промежуточного перегрева пара в стационарном котле

номинальная                                                            39

Теплообменник стационарного котла газопаровой                         104

Теплообменник стационарного котла паропаровой                         103

Теплопроизводительность стационарного котла номинальная                36

Топка                                                                 105

Топка вихревая                                                        113

Топка камерная                                                        112

Топка механическая                                                    111

Топка полумеханическая                                                110

Топка ручная                                                          109

Топка слоевая                                                         108

Топка стационарного котла                                             105

Топка стационарного котла вихревая                                    113

Топка стационарного котла камерная                                    112

Топка стационарного котла механическая                                111

Топка стационарного котла полумеханическая                            110

Топка стационарного котла ручная                                      109

Топка стационарного котла с жидким шлакоудалением                     107

Топка стационарного котла слоевая                                     108

Топка стационарного котла с сухим шлакоудалением                      106

Топка стационарного котла с твердым шлакоудалением                    106

Топка стационарного котла факельно-слоевая                            115

Топка стационарного котла циклонная                                   114

Топка факельно-слоевая                                                115

Топка циклонная                                                       114

Труба стационарного котла дистанционирующая                            88

Труба стационарного котла опускная                                     86

Труба стационарного котла перепускная                                  90

Труба стационарного котла подвесная                                    89

Труба стационарного котла продувочная                                  91

Труба экрана стационарного котла отводящая                             87

Трубопровод опускной                                                   86

Установка котельная                                                     3

Устройство паропромывочное                                             94

Устройство стационарного котла паропромывочное                         94

Устройство стационарного котла сепарационное                           92

Устройство стационарного котла сепарационное внутрибарабанное          93

Утилькотел                                                              7

Форкамера                                                             118

Циклон внутрибарабанный                                                96

Циклон выносной                                                        97

Циклон стационарного котла внутрибарабанный                            96

Циклон стационарного котла выносной                                    97

Часть прямоточного стационарного котла радиационная верхняя            61

Часть прямоточного стационарного котла радиационная нижняя             59

Часть прямоточного стационарного котла радиационная средняя            60

Экономайзер                                                            73

Экономайзер водяной                                                    73

Экономайзер стационарного котла кипящего типа                          75

Экономайзер стационарного котла некипящего типа                        74

Экономайзер стационарного котла                                        73

Экономайзер стационарного котла змеевиковый                            77

Экономайзер стационарного котла ребристый                              78

Экономайзер стационарных котлов групповой                              76

Экономайзер утилизационный                                              7

Экран                                                                  57

Экран двусветный                                                       58

Экран мембранный                                                       62

Экран стационарного котла                                              57

Экран стационарного котла двусветный                                   58

Экран стационарного котла мембранный                                   62

Электрокотел                                                            9

- Алфавитный указатель терминов на немецком языке

Abfallbrennstoffkessel                                                  8

Abhitzekessel                                                          11

Abblaserohr                                                            91

Abscheider mit Dauerabschlammung                                       98

Abscheider mit stoBweiser Abschlammung                                 99

Aschenbunker                                                          123

Aschentrichter                                                        119

Auslegungsdruck                                                        42

Aussenzyklon                                                           97

Beruhrungsheizflache                                                   54

Beruhrungs-und Strahlungsheizflache                                    53

Beruhrungsuberhitzer                                                   72

Bestiftete Heizflache                                                  56

Betriebsdruck                                                          43

Boden                                                                 120

Brennkammer                                                           116

Brennkammereinschnurung                                               122

Dampfascheider                                                         92

Dampf-Dammf- Warmeaustauscher                                         103

Dampf-Heisswasserkessel                                                 6

Dampfkessel                                                             4

Dampfkesselanlage                                                       3

Dampfkuhler                                                           100

Dampftrocknerzyklon                                                    96

Dampfuberhitzer                                                        68

Dampfwascher                                                           94

Drehlufterhitzer                                                       85

Einspritzdampfkuhler                                                  101

Ekonomiser                                                             73

Elektrodenkessel                                                       10

Elektrokessel                                                           9

Fallrohr                                                               86

Feuerung                                                              105

Feuerung mit flussiger Entschlackung                                  107

Feuerung mit trockener Entschlackung                                  106

Gas-Dampf-Dampf-Warmeaustauscher                                      104

Gasgefeuerter Kessel                                                   21

Gerust                                                                 48

Gruppenekonomiser                                                      76

Halbmechanische Rostfeuerung                                          110

Handrostfeuerung                                                      109

Heisswasserkessel                                                       5

Heizflache                                                             50

Hochdruckkessel                                                        18

Jalousieabscheider                                                     95

Kammerfeuerung                                                        112

Kessel                                                                  1

Kessel fur festen Brennstoffe                                          19

Kessel mit ausgeglichenem Zug                                          32

Kessel mit flussiger Entschlackung                                     24

Kessel mit kombinieriertem Umlauf                                      28

Kessel mit-naturlichem Zug                                             31

Kesselrohrbundel                                                       65

Kessel mit trockener Entschlackung                                     23

Kessel mit uberkritischem Druck                                        15

Kessel mit unterkritischem Druck                                       14

Kesselzug                                                             121

Kuhlkammer                                                            117

Lieferungsblock                                                        45

Luftvorwarmer (Luvo)                                                   79

Mauerwerk                                                              49

Mechanische Rostfeuerung                                              111

Mehrstoffkessel                                                        22

Membranwand                                                            62

Mitteldruckkessel                                                      17

Mittlerer Strahlungsteil                                               60

Naturumlaufkessel                                                      26

Nenndampfdruck                                                         37

Nenndampifleistung                                                     35

Nenndampftemperatur                                                    38

Nenndampftemperatur der Zwischenuberhitzung                            39

Nennheibwassertemperatur                                               41

Nennspeisewassertemperatur                                             40

Nennwarmeleistung                                                      36

Nichtsiedender Ekonomiser                                              74

Niederdruckkessel                                                      16

Oberer Strahlungsteil                                                  61

Oberflachendampfkuhler                                                102

Olgefeuerter Kessel                                                    20

Platten-Luvo                                                           84

Prufdruck                                                              44

Rauchrohrkessel                                                        11

Regenerativ-Luvo                                                       81

Rekuperativ-Luvo                                                       80

Rippenekonomiser                                                       78

Rippenheizflache                                                       55

Rohren-Luvo                                                            83

Rohrschlangenekonomiser                                                77

Rohrwand                                                               57

Rohrwandelement                                                        63

Rostfeuerung                                                          108

Rostfeuerung mit Brennstoffeinblasung                                 115

Sammler                                                                46

Schlackenbad                                                          125

Schlackenbunker                                                       124

Schlackeniangbundel                                                    66

Schottenheizflache                                                     64

Schottenuberhitzer                                                     71

Siedender Ekonomiser                                                   75

Stationarkessel                                                         2

Steigrohr                                                              87

Strahlungsheizflache                                                   52

Strahlungsuberhitzer                                                   71

Tragrohr                                                               89

Trommel                                                                47

Trommelabscheideeinrichtung                                            93

Trommelkessel                                                          13

Uberdruckkessel                                                        33

Uberdruckgefeuerter Kessel                                             34

Dbergangszone                                                          67

Dberhitzerstufe                                                        69

Uberstromrohr                                                          90

Unterer Strahlungsteil                                                 59

Verdampfungsheizflache                                                 51

Vorfeuerung                                                           118

Wasserrohrkessel                                                       12

Wirbelfeuerung                                                        113

Wirbelschichtkessel                                                    25

Zmangdurchlaufkessel                                                   29

Zwangdurchlaufkessel mit Rucklauf                                      30

Zwangumlaufkessel                                                      27

Zwischenrohrwand                                                       58

Zyklonfeuerung                                                        114

- Алфавитный указатель терминов на английском языке

Air heater                                                             79

Antechamber                                                           118

Ash hopper                                                            123

Attemperator                                                          100

Balanced-draft boiler                                                  32

Blowdown tube                                                          91

Boiler                                                                  1

Boiler for solid fuel                                                  19

Boiler plant                                                            3

Boiler tube bank                                                       65

Bottom                                                                120

Combined criculation boiler                                            28

Continuous blowdown separator                                          98

Convective heating surface                                             54

Convective superheater                                                 72

Corrugated-plate separator                                             95

Crossover tube                                                         90

Cyclose furnace                                                       114

Cyclone separator                                                      96

Delivery boiler assembly                                               45

Design pressure                                                        42

Division waterwall                                                     58

Downcomer tube                                                         86

Drum                                                                   47

Drum (-type) boiler                                                    13

Dry-bottom boiler                                                      23

Dry-bottom furnace                                                    106

Dry bottom                                                            119

Economizer                                                             73

Flectric boiler                                                         9

Electrode boiler                                                       10

Evaporating heating surface                                            51

Finned heating surface                                                 55

Finned tube economizer                                                 78

Flue (-gas) duct                                                      121

Fluidised bed boiler                                                   25

Forced flow boiler                                                     27

Furnace                                                          105, 112

Furnace arch vestibule                                                122

Gas-fired boiler                                                       21

Gas-to steam-steam meat exchanger                                     104

Gas-tube boiler                                                        11

Group economizer                                                       76

Hand-operated stoker                                                  109

Header                                                                 46

Heating surface                                                        50

High pressure boiler                                                   18

Hot-water boiler                                                        5

Intermittent blowdown separator                                        99

Internal separating device                                             93

Loop economizer                                                        77

Low pressure boiler                                                    16

Lower radiation part                                                   59

Mean pressure boiler                                                   17

Mechanical stoker                                                     111

Membrane wall                                                          62

Middle radiation part                                                  60

Multifuel boiler                                                       22

Natural circulation boiler                                             26

Natural-darft boiler                                                   31

Non-steaming type economizer                                           74

Oil-fired boiler                                                       20

Once-through boiler                                                    29

Once-through boiler with recirculation                                 30

Operating pressure                                                     43

Outside cyclone                                                        97

Plate-type air heater                                                  84

Platen                                                                 64

Platen-type superheater                                                71

Pressurized boiler                                                     33

Primary furnace                                                       116

Radiant-convective heating surface                                     53

Radiant heating surface                                                52

Radiant superheater                                                    70

Rated feed water temperature                                           40

Rated heating capacity                                                 36

Rated hot water temperature                                            41

Rated reheat temperature                                               39

Rated steam pressure                                                   37

Rated steam temperature                                                38

Rated steaming capacity                                                35

Recuperative air heater                                                80

Refractory                                                             49

Regenerative air heater                                                81

Regenerative rotary air heater                                         85

Secondary furnace                                                     117

Semimechanical stoker                                                 110

Slag basin                                                            125

Slag hopper                                                           124

Slag screen                                                            66

Spray-type attemperator                                               101

Stationary boiler                                                       2

Steam boiler                                                            4

Steam separation device                                                92

Steam-to-steam heat exchanger                                         103

Steam-washing device                                                   94

Steam-water boiler                                                      6

Steam-water riser                                                      87

Steaming type economizer                                               75

Stoker                                                                108

Stoker-spray furnace                                                  115

Structure                                                              48

Studded heating surface                                                56

Subcritical pressure boiler                                            14

Supercharged boiler                                                    34

Supercritical pressure boiler                                          15

Superheater                                                            68

Superheater stage                                                      69

Support tube                                                           89

Surface-type attemperator                                             102

Swirl-type furnace                                                    113

Test pressure                                                          44

Transition zone                                                        67

Tubular (-type) air heater                                             83

Upper radiation part                                                   61

Waste-heat boiler                                                      11

Waste fuel boiler                                                       8

Water-tube boiler                                                      12

Waterwall                                                              57

Waterwall panel                                                        63

Wet-bottom boiler                                                      24

Wet-bottom furnace                                                    107

- Алфавитный указатель терминов на французском языке

Bain de scories                                                       125

By-pass                                                                90

Carcasse                                                               48

Chambre de combustion                                                 116

Chambre de precombustion                                              118

Chambre de refroidissement                                            117

Chaudiere                                                               1

Chaudiere electrique                                                    9

Chaudiere fixe                                                          2

Chaudiere industrielle                                                  8

Chaudiere а basse pression                                             16

Chaudiere а circulation combinee                                       28

Chaudiere а circulation forcee                                         27

Chaudiere а circulation naturelle                                      26

Chaudiere а couche fluidisee                                           25

Chaudiere а electrode                                                  10

Chaudiere а flux continu                                               29

Chaudiere а flux continu avec recirculation                            30

Chaudiere а gaz                                                        21

Chaudiere а haute pression                                             18

Chaudiere а l'eau chaude                                                5

Chaudiere а l'eau et vapeur                                             6

Chaudiere а moyenne pression                                           17

Chaudiere а pression elevee                                            34

Chaudiere а pression subcritique                                       14

Chaudiere а pression supercritique                                     15

Chaudiere а scorie liquefiee                                           24

Chaudiere а scorie solide                                              23

Chaudiere а traction equilibree                                        32

Chaudiere'а traction naturelle                                         31

Chaudiere а tubes de fumee                                             11

Chaudiere а tube d'eau                                                 12

Chaudiere а vapeur                                                      4

Chaudiere au charbon                                                   19

Chaudiere au mazout                                                    20

Chaudiere au rerervoir                                                 13

Chaudiere de recuperation                                              11

Chaudiere multicombustible                                             22

Chaudiere sous pression                                                33

Collecteur                                                             46

Conduit de gaz de la chaudiere                                        121

Creves d'aeration d'un separateur                                      95

Cyclone intrareservoir                                                 96

Cyclone d'entrainement                                                 97

Deuxieme partie du rayonnement                                         60

Echangeur eau-vapeur                                                  103

Echangeur gaz -vapeur                                                 104

Economiseur                                                            73

Economiseur aux tubes а ailettes                                       78

Economiseur de groupe                                                  76

Economiseur de l'eau bouillante                                        75

Economiseur de l'eau nonbouillante                                     74

Economiseur du type serpentin                                          77

Ecran а double lumiere                                                 58

Ecran а foyer                                                          57

Ecran а membrane                                                       62

Etage d'un surchauffeur                                                69

Etranglement du foyer                                                 122

Faisceau а crasses                                                     66

Faisceau tubulaire                                                     65

Foyer                                                                 105

Foyer а chambre                                                       112

Foyer а chambre de turbulence                                         113

Foyer а couches                                                       108

Foyer а cyclone                                                       114

Foyer а flamme                                                        115

Foyer demimecanique                                                   110

Foyer du type V                                                       119

Foyer manuel                                                          109

Foyer mecanique                                                       111

Installation de chaudiere                                               3

Livraison de la part de la chaudiere                                   45

Panneau de l'ecran                                                     63

Paravent                                                               64

Pouvoir calorifique nominal la chaudiere                               36

Premiere partie du rayonnement                                         59

Pression de calcul                                                     42

Pression de service                                                    43

Pression d'essai                                                       44

Pression nominale de la vapeur                                         37

Puissance nominale de la chaudiere                                     35

Re'chauffeur tournant                                                  85

Re'chauffeur tubulaire                                                 83

Re'chauffeur а plateau                                                 84

Re'chauffeur d'air                                                     79

Re'chauffeur de recuperation                                           80

Re'chauffeur de re'ge'neration                                         81

Refroidisseur de vapeur                                               100

Refroidisseur de vapeur superficiel                                   102

Refroidisseur de vapeur par injection                                 101

Rerervoir                                                              47

Reve'tement                                                            49

Se'parateur                                                            92

Se'parateur intrareservoir                                             93

Se'parateur de la purge continue                                       98

Se'parateur de la purge discontinue                                    99

Se'parateur pour lavage du vapeur                                      94

Sole du foyer                                                         120

Surchauffeur                                                           68

Surchauffeur а convection                                              72

Surchaufоeur а e'cran                                                  71

Surchauffeur а radiation                                               70

Surface convective et rayonnement                                      53

Surface de chauffe nervurce                                            55

Surface de chauffe                                                     50

Surface de chauffe а tourillon                                         56

Surface de convection                                                  54

Surface d'evaporation                                                  51

Surface de rayonnement                                                 52

Temerature nominale de l'eau d'alimentation                            40

Temperature nominale de l'eau chaude                                   41

Temperature nominale de la resurchauffe                                39

Temperature nominale de la vapeur                                      38

Tremie pour cendre                                                    123

Tremie de scories                                                     124

Troisieme partie du rayonnement                                        61

Tubes d'abaissement                                                    86

Tubes d'accrochage de la chaudiere                                     89

Tubes pour soufflage                                                   91

Tuyau de vapeur d'echappement                                          87

Zone de transition                                                     67

Приложение

Обязательное

- Термины и определения горелок, применяемых в стационарных котлах

───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

Термин            │              Определение

───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────

1.  Горелка котла             │Устройство  для  ввода  в  топку   котла

│топлива и необходимого для его  сжигания

Горелка                   │воздуха

│

2.  Пылеугольная горелка котла│Горелка  для   ввода   в     топку котла

Пылеугольная горелка      │пылевоздушной смеси и воздуха

│

3.  Пылегазовая горелка котла │Горелка  для   ввода   в     топку котла

│пылевоздушной  смеси  или  газообразного

Пылегазовая горелка       │топлива и воздуха

│

4.  Газовая горелка котла     │Горелка  для   ввода   в     топку котла

Газовая горелка           │газообразного топлива и воздуха

│

5.  Мазутная горелка котла    │Горелка для ввода в топку котла  жидкого

Мазутная горелка          │топлива и воздуха

│

6.  Пылемазутная горелка котла│Горелка  для   ввода   в     топку котла

│пылевоздушной смеси или жидкого  топлива

Пылемазутная горелка      │и воздуха

│

│

│

7.  Газомазутная горелка котла│Горелка для ввода в топку котла  жидкого

Газомазутная горелка      │или газообразного топлива и воздуха

│

8.  Пылегазомазутная   горелка│Горелка  для   ввода   в     топку котла

котла                     │пылевоздушной смеси,  газообразного  или

Пылегазомазутная горелка  │жидкого топлива и воздуха

│

9.  Вихревая горелка котла    │Горелка   котла,   в   которой    потоки

│топливо-воздушной смеси и (или)  воздуха

Вихревая горелка          │закручиваются с помощью завихрителя

│

10. Прямоточная горелка котла │Горелка  для   подачи   топливовоздушной

│смеси  и  воздуха  в  топку    котла без

Прямоточная горелка       │закрутки потоков.

│

│Примечание. Прямоточная горелка  состоит

│из  набора  сопл,  размещенных  в  одной

│амбразуре с расстоянием  между  ними  не

│более 2,5 ширины горелки

│

11. Инжекционная горелка котла│Газовая горелка котла, в которой  воздух

Инжекционная горелка      │засасывается за счет энергии струи газа

│

12. Горелка   предварительного│Горелка    котла,     внутри     которой

смешения                  │обеспечивается перемешивание  топлива  и

Ндп. Смесительная горелка │воздуха

│

13. Сопло      для      подачи│                   -

сушильного агента         │

│

Ндп. Сбросная горелка     │

│